| Tour ARIX MTT-30 (NCL-30) n°1 |  |
| --- | --- |

Décalage coordonnées G54 (PREF) :

| Date mesure : | …/12/2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X (axe broche) = | -415.291 |  |  |
| Z (face mandrin) = | -285.050 |  |  |

Table outils :				le .../12/2014						le ..........................		le ..........................

| N° | Type | Ø X | Long. Z | Rayon | Nez | Ø X | Long. Z | Ø X | Long. Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Foret Ø … |  | 34.51 |  | 3 |  |  |  |  |
| T2 | Outil extér. 35° SVJBR | 101.33 | 29.872 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| T3 | Outil extér. 80° SCLCR | 110.364 | 29.661 | 0.4 | 3 |  |  |  |  |
| T4 | Foret à pointer |  | 89.674 |  | 3 |  |  |  |  |
| T5 | Outil à tronçonner | 34.298 | 17.149 |  | 8 |  |  |  |  |
| T6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ne pas démonter les outils T1, T2, T3, T4

- Attention : jauges au diamètre. Si le banc de pré-réglage donne la jauge au rayon, ne pas oublier de la multiplier par 2.

- La pièce est montée en mandrin ou en pince. En mandrin, la fréquence maxi de broche est 2500 tr/mn.